# Ответы на экзаменационные вопросы

Дисциплина: «Теория радиотехнических сигналов»

# Вопрос 1

Основные понятия радиотехники. Классификация радиотехнических систем.

Ответ:

Радиотехника — область науки и техники, изучающая формирование, передачу, приём и обработку радиотехнических сигналов. Основные понятия: сигнал (физическая величина, несущая информацию), помеха, канал связи, передатчик, приёмник, антенна, несущая частота, полоса частот, модуляция, демодуляция.

Радиотехнические системы (РТС) классифицируют по:

• назначению — системы связи, радиолокации, радионавигации, телевидения, радиоуправления;

• диапазону частот — длинные, средние, короткие, УКВ, СВЧ, КВЧ волны;

• способу передачи информации — аналоговые и цифровые;

• типу модуляции — амплитудная, частотная, фазовая, импульсная, цифровая;

• организации канала — одноканальные и многоканальные;

• направленности — проводные и беспроводные.

По структуре РТС подразделяют на простые (передатчик — канал — приёмник) и сложные (многоступенчатые системы с промежуточными преобразованиями сигналов).

# Вопрос 2

Структура системы передачи информации.

Ответ:

Система передачи информации включает следующие основные элементы:

1. Источник сообщения — формирует первичный сигнал (речь, данные, изображение).

2. Первичный преобразователь — преобразует сообщение в электрический сигнал.

3. Устройство модуляции — переносит спектр сообщения на несущую частоту.

4. Передатчик — усиливает и излучает сигнал через антенну.

5. Канал связи — среда распространения (эфир, кабель, оптоволокно).

6. Приёмник — принимает, усиливает и демодулирует сигнал.

7. Устройство демодуляции — извлекает полезный сигнал.

8. Первичный обратный преобразователь — восстанавливает сообщение.

9. Получатель сообщения.

На пути сигнала воздействуют помехи (внутренние и внешние). Для повышения помехоустойчивости используются кодирование, расширение спектра, повторение сигналов и другие методы.

# Вопрос 3

Классификация детерминированных сигналов.

Ответ:

Детерминированные сигналы — сигналы, мгновенные значения которых в любой момент времени известны или могут быть однозначно вычислены по математической модели.

Классификация детерминированных сигналов:

• По временной области: непрерывные (аналоговые) и дискретные.

• По ограниченности во времени: конечной и бесконечной длительности.

• По периодичности: периодические и непериодические (одиночные импульсы).

• По спектральным свойствам: ограниченные и неограниченные по полосе частот.

• По форме: гармонические, импульсные (прямоугольные, треугольные, колоколообразные), ступенчатые, экспоненциальные.

• По размерности: одномерные и многомерные.

• По энергетическим характеристикам: сигналы конечной энергии и конечной средней мощности.

# Вопрос 4

Одномерные и многомерные сигналы. Динамическое представление сигналов.

Ответ:

Одномерные сигналы описываются одной функцией времени s(t) — например, напряжение на зажимах цепи или ток в ветви.

Многомерные (векторные) сигналы образуются совокупностью N одномерных сигналов: s(t) = {s₁(t), s₂(t), ..., sₙ(t)}. Размерность N — целое число. Пример: система напряжений на зажимах многополюсника. Многомерные модели особенно полезны при анализе сложных систем с помощью ЭВМ.

Динамическое представление сигналов — способ описания, при котором реальный сигнал представляется суммой элементарных сигналов, возникающих в последовательные моменты времени. При устремлении длительности элементарных сигналов к нулю получается точное представление исходного сигнала.

Два основных способа:

1. Ступенчатые функции (функции Хевисайда), возникающие через равные промежутки времени.

2. Прямоугольные импульсы, примыкающие друг к другу.

Динамическое представление необходимо для вычисления отклика физических систем на входное воздействие.

# Вопрос 5

Динамическое представление сигналов. Функция включения (функция Хевисайда).

Ответ:

Функция включения (функция Хевисайда) σ(t) определяется как:

σ(t) = 0 при t < 0; σ(t) = 1 при t ≥ 0.

Смещённая функция: σ(t − t₀) — скачок на единицу в момент t = t₀.

Свойства: широко используется для описания разрывных и импульсных сигналов.

Пример: прямоугольный импульс длительностью τ и амплитудой A:

u(t) = A·[σ(t) − σ(t − τ)].

Динамическое представление произвольного сигнала s(t) через функции Хевисайда:

s(t) = s(0) + ∫₀ᵗ s'(τ)·σ(t − τ) dτ,

где s'(τ) — производная сигнала. При стремлении шага к нулю получается точное интегральное представление.

# Вопрос 6

Динамическое представление сигналов. Дельта-функция (функция Дирака).

Ответ:

Дельта-функция (функция Дирака) δ(t) — предел последовательности импульсов единичной площади при стремлении их длительности к нулю. Равна нулю везде, кроме t = 0, где она «сосредоточена», при этом ∫δ(t)dt = 1.

Свойства:

• δ(t) = 0 при t ≠ 0; ∫₋∞⁺∞ δ(t)dt = 1.

• Фильтрующее свойство: ∫₋∞⁺∞ s(t)·δ(t − t₀)dt = s(t₀).

• Связь с функцией Хевисайда: δ(t) = dσ(t)/dt.

• δ(at) = δ(t)/|a|.

Физический смысл: модель короткого внешнего воздействия с единичным импульсом (аналогия с импульсом силы в механике).

Динамическое представление сигнала через дельта-функции:

s(t) = ∫₋∞⁺∞ s(τ)·δ(t − τ)dτ = ∫₋∞⁺∞ s(τ)·δ(τ − t)dτ.

# Вопрос 7

Геометрические методы в теории сигналов. Линейное пространство сигналов. Понятие координатного базиса. Нормированное линейное пространство. Энергия сигнала.

Ответ:

Геометрические методы в теории сигналов основаны на функциональном анализе: сигнал рассматривается как вектор в бесконечномерном пространстве.

Линейное пространство сигналов M — множество сигналов, для которого выполняются аксиомы:

1. Сигналы принимают вещественные значения.

2. Существует операция сложения (коммутативная, ассоциативная).

3. Определено умножение на вещественное число α.

4. Существует нулевой элемент 0.

Координатный базис — система линейно независимых векторов. Разложение s(t) = c₁u₁(t) + c₂u₂(t) + ... даёт коэффициенты-проекции {c₁, c₂, ...}. В теории сигналов пространства бесконечномерны.

Нормированное пространство: каждому вектору сопоставлена норма ||s||. Для вещественных сигналов: ||s|| = √(∫s²(t)dt). Для комплексных: ||s|| = √(∫|s(t)|²dt).

Энергия сигнала: E = ||s||² = ∫s²(t)dt — энергия, выделяемая в резисторе 1 Ом. Пространство L₂ — функции с интегрируемым квадратом.

# Вопрос 8

Теория ортогональных сигналов. Метрическое пространство. Скалярное произведение сигналов. Вещественное гильбертово пространство.

Ответ:

Метрическое пространство: линейное пространство L₂ становится метрическим, если каждой паре элементов u, υ сопоставлено расстояние ρ(u, υ), удовлетворяющее аксиомам: рефлексивность, тождество, неравенство треугольника. Обычно ρ(u, υ) = ||u − υ||.

Скалярное произведение вещественных сигналов:

(u, υ) = ∫u(t)·υ(t)dt.

Энергия суммы: ||u + υ||² = ||u||² + ||υ||² + 2(u, υ), где 2(u, υ) — взаимная энергия.

Косинус угла между сигналами: cos φ = (u, υ)/(||u||·||υ||).

Вещественное гильбертово пространство H — линейное пространство со скалярным произведением, полное (содержит все предельные точки сходящихся последовательностей). Справедливо неравенство Коши-Буняковского: |(u, υ)| ≤ ||u||·||υ||.

Для комплексных сигналов: (u, υ) = ∫u(t)·υ*(t)dt.

# Вопрос 9

Теория ортогональных сигналов. Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье. Ортонормированные базис. Энергия сигнала, представленного в форме обобщенного ряда Фурье. Аппаратурная реализация.

Ответ:

Ортогональные сигналы: (u, υ) = 0. Ортонормированный базис {u₀, u₁, u₂, ...}: (uᵢ, uⱼ) = δᵢⱼ.

Обобщённый ряд Фурье: s(t) = Σ cₖ·uₖ(t), где коэффициенты cₖ = (s, uₖ) = ∫s(t)·uₖ(t)dt — проекции сигнала на базисные направления.

Примеры базисов: тригонометрические функции на [0, T]; функции Уолша (принимают значения ±1).

Энергия сигнала в форме ряда Фурье (теорема Парсеваля):

E = Σ|cₖ|² — энергия равна сумме энергий всех компонент.

Аппаратурная реализация: сигнал умножается на каждую базисную функцию (перемножители), результат интегрируется за интервал времени (интеграторы). На выходе каждого интегратора — коэффициент cₖ. Точность зависит от качества генерации базисных функций, перемножителей и интеграторов.

# Вопрос 10

Обобщенный ряд Фурье и его свойства.

Ответ:

Обобщённый ряд Фурье — разложение сигнала s(t) по системе ортогональных базисных функций {φₙ(t)}:

s(t) = Σ cₙ·φₙ(t), где cₙ = (s, φₙ)/||φₙ||².

Для ортонормированного базиса: cₙ = ∫s(t)·φₙ(t)dt.

Свойства:

1. Единственность коэффициентов при заданном базисе.

2. Сходимость ряда в среднем квадратичном (для сигналов из L₂).

3. Теорема Парсеваля: энергия сигнала равна сумме квадратов коэффициентов.

4. Линейность: разложение суммы сигналов равно сумме разложений.

5. Коэффициенты — проекции сигнала на базисные направления.

Ортогональность базисных функций: ∫φₘ(t)·φₙ*(t)dt = 0 при m ≠ n.

Разложение упрощает анализ сложных сигналов, представляя их в виде суммы элементарных компонент.

# Вопрос 11

Гармонический спектральный анализ периодических сигналов.

Ответ:

Гармонический спектральный анализ периодических сигналов основан на разложении в ряд Фурье.

Периодический сигнал s(t) с периодом T: s(t) = s(t + T).

Ряд Фурье в тригонометрической форме:

s(t) = a₀/2 + Σ[aₙcos(nω₀t) + bₙsin(nω₀t)], где ω₀ = 2π/T — основная частота.

Комплексная форма: s(t) = Σ Cₙ·e^(jnω₀t), где Cₙ = (1/T)∫₋T/2^(T/2) s(t)·e^(-jnω₀t)dt.

Амплитудный спектр — совокупность амплитуд гармоник |Cₙ|.

Фазовый спектр — совокупность начальных фаз гармоник arg(Cₙ).

Спектр периодического сигнала — дискретный (линейчатый): составляющие расположены на частотах n·f₀ = n/T.

Свойства: при смещении сигнала во времени амплитудный спектр не меняется, изменяется только фазовый спектр.

# Вопрос 12

Спектр последовательности прямоугольных импульсов.

Ответ:

Последовательность прямоугольных импульсов: амплитуда A, длительность τ, период T. Начало отсчёта — в середине импульса.

Коэффициенты ряда Фурье:

Cₙ = (Aτ/T) · sin(nπτ/T) / (nπτ/T) = (Aτ/T) · sinc(nπτ/T),

где sinc(x) = sin(x)/x.

Свойства спектра:

• Амплитуды гармоник зависят от номера n по закону sin(x)/x (лепестковая структура).

• При уменьшении скважности T/τ спектр расширяется.

• При смещении импульса во времени амплитудный спектр не изменяется, меняется фазовый спектр.

• Основная частота f₀ = 1/T; гармоники на частотах nf₀.

• Огибающая спектра (sin x/x) определяет убывание амплитуд с ростом номера гармоники.

# Вопрос 13

Спектр меандровой последовательности импульсов. Спектр пилообразного сигнала. Спектр последовательности треугольных импульсов.

Ответ:

Спектр меандровой последовательности (T = 2τ, скважность 2):

Содержит только нечётные гармоники: Cₙ = 0 при чётных n.

Cₙ = (2A/πn) · sin(nπ/2) — амплитуды убывают как 1/n.

Спектр пилообразного сигнала:

s(t) = At/T на интервале [0, T]. Содержит все гармоники.

Cₙ = −A/(πn) — амплитуды убывают как 1/n, фазы чередуются.

Спектр последовательности треугольных импульсов:

Амплитуды гармоник убывают быстрее — как 1/n² (из-за более гладкой формы сигнала).

Cₙ = (2A/(πn)²) · [1 − (−1)ⁿ] — только нечётные гармоники с амплитудами, убывающими как 1/n².

Общее свойство: чем более гладкий сигнал, тем быстрее убывают амплитуды высших гармоник.

# Вопрос 14

Гармонический спектральный анализ непериодических сигналов. Прямое и обратное преобразование Фурье.

Ответ:

Для непериодических сигналов используется преобразование Фурье.

Прямое преобразование Фурье (ПФ):

S(ω) = ∫₋∞⁺∞ s(t)·e^(−jωt) dt — спектральная плотность.

Обратное преобразование Фурье (ОПФ):

s(t) = (1/2π) ∫₋∞⁺∞ S(ω)·e^(jωt) dω.

Переход от периодического сигнала к непериодическому: при T → ∞ дискретный спектр превращается в непрерывный, коэффициенты Cₙ → S(ω).

Спектр непериодического сигнала — непрерывная функция частоты.

| S(ω) | — амплитудный спектр; arg S(ω) — фазовый спектр.

Физический смысл S(ω): плотность распределения спектральных составляющих по частоте.

# Вопрос 15

Гармонический спектральный анализ непериодических сигналов. Основные свойства преобразования Фурье.

Ответ:

Основные свойства преобразования Фурье:

1. Линейность: F{as₁(t) + bs₂(t)} = aS₁(ω) + bS₂(ω).

2. Сдвиг по времени: F{s(t − t₀)} = S(ω)·e^(−jωt₀).

3. Сдвиг по частоте: F{s(t)·e^(jω₀t)} = S(ω − ω₀).

4. Масштабирование: F{s(at)} = (1/|a|)·S(ω/a).

5. Дифференцирование: F{s'(t)} = jω·S(ω).

6. Интегрирование: F{∫s(t)dt} = S(ω)/(jω).

7. Свёртка: F{s₁(t)*s₂(t)} = S₁(ω)·S₂(ω).

8. Произведение: F{s₁(t)·s₂(t)} = (1/2π)S₁(ω)*S₂(ω).

9. Парсеваль: ∫|s(t)|²dt = (1/2π)∫|S(ω)|²dω.

10. Взаимность: если s(t) ↔ S(ω), то S(t) ↔ 2πs(−ω).

Свойства позволяют находить спектры сложных сигналов без непосредственного интегрирования.

# Вопрос 16

Гармонический спектральный анализ непериодических сигналов. Спектр колоколообразного (гауссова) импульса. Спектр δ-функции. Спектр функции единичного скачка.

Ответ:

Спектр гауссова (колоколообразного) импульса:

s(t) = A·e^(−t²/2σ²) ↔ S(ω) = Aσ√(2π)·e^(−ω²σ²/2).

Гауссов импульс преобразуется в гауссов спектр (свойство подобия).

Спектр δ-функции:

δ(t) ↔ S(ω) = 1 (постоянная спектральная плотность на всех частотах).

Амплитудный спектр |S(ω)| = 1; фазовый спектр = 0.

Спектр функции единичного скачка σ(t):

S(ω) = 1/(jω) + π·δ(ω).

Амплитудный спектр |S(ω)| = 1/|ω|; фазовый спектр = −π/2.

Сдвинутая δ-функция: δ(t − t₀) ↔ e^(−jωt₀).

# Вопрос 17

Гармонический спектральный анализ непериодических сигналов. Спектр постоянного во времени сигнала. Спектр комплексной экспоненты. Спектр гармонического сигнала.

Ответ:

Спектр постоянного сигнала s(t) = A:

S(ω) = 2πA·δ(ω) — дельта-функция на нулевой частоте.

Обратная пропорциональность: бесконечно протяжённый сигнал имеет бесконечно узкий спектр.

Спектр комплексной экспоненты s(t) = e^(jω₀t):

S(ω) = 2π·δ(ω − ω₀) — дельта-функция на частоте ω₀.

Спектр гармонического сигнала s(t) = cos(ω₀t):

S(ω) = π[δ(ω − ω₀) + δ(ω + ω₀)] — две дельта-функции на частотах ±ω₀.

Спектр s(t) = sin(ω₀t):

S(ω) = jπ[δ(ω + ω₀) − δ(ω − ω₀)].

Гармонические сигналы имеют линейчатый (дискретный) спектр.

# Вопрос 18

Гармонический спектральный анализ непериодических сигналов. Спектральная плотность прямоугольного видеоимпульса. Спектральная плотность произвольного периодического сигнала. Спектральная плотность сигнала sin x/x.

Ответ:

Спектральная плотность прямоугольного видеоимпульса s(t) = A при 0 ≤ t ≤ τ:

S(ω) = Aτ · sin(ωτ/2)/(ωτ/2) = Aτ · sinc(ωτ/2).

Вычисляется прямым ПФ или через свойства (свёртка с δ-функциями).

Спектральная плотность произвольного периодического сигнала:

S(ω) = 2π Σ Cₙ·δ(ω − nω₀) — бесконечная сумма дельта-функций на частотах гармоник с весами Cₙ.

Спектральная плотность сигнала sin(x)/x (функция sinc):

Если s(t) = sinc(t/T) = sin(πt/T)/(πt/T), то S(ω) — прямоугольная функция:

S(ω) = T при |ω| ≤ π/T, S(ω) = 0 при |ω| > π/T.

Демонстрирует взаимозаменяемость: прямоугольный импульс ↔ sinc-спектр; sinc-импульс ↔ прямоугольный спектр.

# Вопрос 19

Преобразования Лапласа.

Ответ:

Преобразование Лапласа — интегральное преобразование, обобщающее преобразование Фурье на комплексные частоты.

Прямое преобразование: F(p) = ∫₀⁺∞ s(t)·e^(−pt) dt, где p = σ + jω — комплексная частота.

При σ = 0 (чисто мнимая частота) получается преобразование Фурье.

Комплексная частота p позволяет описывать экспоненциально нарастающие (σ > 0) и убывающие (σ < 0) колебания: e^(pt) = e^(σt)·e^(jωt).

Обратное преобразование: s(t) = (1/2πj) ∫ F(p)·e^(pt) dp — интеграл по вертикали правее абсциссы абсолютной сходимости α.

Условие существования: |s(t)| ≤ A·e^(αt) при t > 0.

Применение: анализ переходных процессов в линейных системах, решение дифференциальных уравнений, анализ неинтегрируемых сигналов без обобщённых функций.

Таблицы пар оригинал ↔ изображение широко используются в инженерных расчётах.

# Вопрос 20

Корреляционный анализ сигналов. Автокорреляционная функция. Свойства автокорреляционной функции. Автокорреляционная функция периодического и дискретного сигналов.

Ответ:

Автокорреляционная функция (АКФ): Rₛ(τ) = ∫s(t)·s(t + τ)dt — мера зависимости сигнала от самого себя при сдвиге на τ.

Свойства АКФ:

1. Rₛ(0) = E — энергия сигнала (максимум).

2. Rₛ(τ) = Rₛ(−τ) — чётная функция.

3. |Rₛ(τ)| ≤ Rₛ(0).

4. При сдвиге s(t − t₀): R(τ) не меняется.

5. Rₛ(τ) ↔ |S(ω)|² — теорема Винера-Хинчина.

Для периодического сигнала: Rₛ(τ) — периодическая функция с тем же периодом.

Для дискретного сигнала: Rₛ[k] = Σ s[n]·s[n + k] — суммирование по отсчётам.

АКФ используется для обнаружения сигналов на фоне шума, оценки спектра, синхронизации.

# Вопрос 21

Корреляционный анализ сигналов. Взаимокорреляционная функция. Свойства взаимокорреляционной функции. Взаимокорреляционные функции различных сигналов.

Ответ:

Взаимокорреляционная функция (ВКФ): Rₛ₁ₛ₂(τ) = ∫s₁(t)·s₂(t + τ)dt — мера сходства двух сигналов при относительном сдвиге.

Свойства ВКФ:

1. Rₛ₁ₛ₂(τ) = Rₛ₂ₛ₁(−τ).

2. |Rₛ₁ₛ₂(τ)|² ≤ Rₛ₁(0)·Rₛ₂(0) (неравенство Коши-Буняковского).

3. Rₛ₁ₛ₂(τ) ↔ S₁(ω)·S₂*(ω).

4. Максимум ВКФ указывает на оптимальное временное совмещение сигналов.

ВКФ различных сигналов:

• Ортогональные сигналы: R(τ) = 0 при всех τ.

• Одинаковые сигналы: Rₛ₁ₛ₂(τ) = Rₛ₁(τ − τ₀) при s₂(t) = s₁(t − τ₀).

• Некоррелированные сигналы: R(τ) ≈ 0 при τ ≠ 0.

Применение: радиолокация, GPS, обнаружение сигналов, оценка задержки.

# Вопрос 22

Общие сведения о радиосигналах. Радиосигналы с амплитудной модуляцией. Модель сигнала. Коэффициент амплитудной модуляции. Мощность и КПД амплитудно-модулированных сигналов.

Ответ:

Радиосигнал — электромагнитное колебание, несущее информацию в радиоканале.

АМ-сигнал: s(t) = A₀[1 + m·u(t)]·cos(ω₀t), где A₀ — амплитуда несущей, u(t) — модулирующий сигнал (|u(t)| ≤ 1), m — коэффициент амплитудной модуляции.

Коэффициент модуляции: m = (Aₘₐₓ − Aₘᵢₙ)/(Aₘₐₓ + Aₘᵢₙ) = ΔA/A₀.

• m < 1 — недомодуляция; m = 1 — 100% модуляция; m > 1 — перемодуляция (искажения).

Мощность АМ-сигнала: P = A₀²/2 · (1 + m²/2) при синусоидальной модуляции.

Мощность боковых полос: Pₒ₆ = m²·A₀²/8.

КПД амплитудной модуляции: η = Pₒ₆/P = m²/(2 + m²).

Максимальный КПД при m = 1: ηₘₐₓ = 1/3 ≈ 33.3%.

Низкий КПД — основной недостаток АМ.

# Вопрос 23

Радиосигналы с амплитудной модуляцией. Спектры АМ-сигналов при гармоническом и полигармоническом модулирующем сигнале. Векторное представление сигналов.

Ответ:

Спектр АМ-сигнала при гармонической модуляции u(t) = cos(Ωt):

s(t) = A₀cos(ω₀t) + (mA₀/2)cos(ω₀+Ω)t + (mA₀/2)cos(ω₀−Ω)t.

Три составляющие: несущая (ω₀) и две боковые (ω₀ ± Ω).

При полигармонической модуляции: спектр содержит несущую и пары боковых полос для каждой гармоники модулирующего сигнала. Полоса АМ-сигнала: 2Fₘ (Fₘ — верхняя частота модулирующего сигнала).

При непериодической модуляции: спектр — непрерывный, несущая на ω₀, боковые полосы зеркально отображают спектр модулирующего сигнала.

Векторное представление: АМ-сигнал векторно складывается из вектора несущей и векторов боковых полос. Длина результирующего вектора (амплитуда) изменяется по закону модулирующего сигнала, угол (фаза) постоянен.

# Вопрос 24

Радиосигналы с амплитудной модуляцией. Радиосигналы с балансной и однополосной модуляцией.

Ответ:

Балансная амплитудная модуляция (DSB — Double Sideband):

s(t) = A₀·u(t)·cos(ω₀t) — несущая подавлена.

Спектр: две боковые полосы без несущей. КПД выше, чем у обычной АМ.

Однополосная модуляция (SSB — Single Sideband):

Передаётся только одна боковая полоса. Экономия полосы в 2 раза.

Формирование: фильтрацией одной боковой полосы или фазовым методом (преобразователь Гильберта).

При однополосной модуляции спектр радиосигнала полностью совпадает со спектром сообщения, сдвинутым на ω₀.

Преимущества SSB: экономия спектра и мощности передатчика.

Недостатки: сложность формирования и приёма, необходимость высокой стабильности частоты.

# Вопрос 25

Радиосигналы с угловой модуляцией. Параметры фазовой и частотной модуляции.

Ответ:

Угловая модуляция — класс модуляции, при которой информация закодирована в изменении фазы или частоты несущей.

Фазовая модуляция (ФМ): s(t) = A₀cos[ω₀t + Δφ·u(t)], где Δφ — девиация фазы, u(t) — модулирующий сигнал.

Частотная модуляция (ЧМ): s(t) = A₀cos[ω₀t + (Δω/Ω)·sin(Ωt)] при гармонической модуляции.

Мгновенная частота: ω(t) = ω₀ + Δω·u(t), где Δω — девиация частоты.

Индекс угловой модуляции: β = Δω/Ω = Δφ (для синусоидальной модуляции). В дальнейшем m = β.

Связь ФМ и ЧМ: при одинаковом модулирующем сигнале девиация частоты при ФМ пропорциональна частоте модуляции, а при ЧМ не зависит от неё.

Постоянная амплитуда — преимущество: усилители могут работать в режиме насыщения (высокий КПД).

# Вопрос 26

Радиосигналы с угловой модуляцией. Функция Бесселя. Спектры сигналов с угловой модуляцией.

Ответ:

Спектр сигнала с угловой модуляцией при гармонической модуляции:

s(t) = A₀cos(ω₀t + β·sin(Ωt)) = A₀ Σ Jₖ(β)·cos(ω₀t + kΩt),

где Jₖ(β) — функции Бесселя первого рода k-го порядка.

Амплитуды спектральных составляющих определяются функциями Бесселя.

При малых β: преобладает несущая J₀(β) ≈ 1 и первая пара боковых полос.

При больших β: спектр расширяется, появляется больше боковых полос.

Правило Карсона: полоса ЧМ-сигнала B ≈ 2(Δω + Ω) = 2(β + 1)Ω.

При определённых значениях β несущая может отсутствовать (J₀(β) = 0), например β = 2.405, 5.520, 8.654.

Спектр нелинейно зависит от индекса модуляции — в отличие от АМ.

# Вопрос 27

Дискретизация и восстановление сигналов по теореме отсчетов (теореме Котельникова).

Ответ:

Теорема Котельникова (отсчётов): непрерывный сигнал s(t), ограниченный по спектру частотой fₘ (S(ω) = 0 при |ω| > ωₘ = 2πfₘ), может быть однозначно восстановлен по своим отсчётам, взятым с частотой F ≥ 2fₘ.

Минимальная частота дискретизации: Fₙ = 2fₘ — частота Найквиста.

Дискретизация: s[n] = s(nTₛ), где Tₛ = 1/Fₛ — период дискретизации.

Восстановление (ряд Котельникова):

s(t) = Σ s(nTₛ)·sinc(π(t − nTₛ)/Tₛ).

При Fₛ < 2fₘ возникает наложение спектров (алиасинг) — искажения при восстановлении.

Для сигналов конечной длительности граничную частоту выбирают по уровню первого или второго лепестка спектра.

# Вопрос 28

Импульсная модуляция. Виды импульсной модуляции. Спектр амплитудно-импульсной модуляции.

Ответ:

Импульсная модуляция — модуляция параметров последовательности импульсов (поднесущих) модулирующим сигналом. Реализуется двойная модуляция: первичная (сообщение на видеоимпульсы) и вторичная (видеоимпульсы на ВЧ несущую).

Виды импульсной модуляции:

• АИМ (амплитудно-импульсная) — изменяется амплитуда импульсов.

• ШИМ (широтно-импульсная) — изменяется длительность.

• ФИМ (фазоимпульсная) — изменяется положение фронта.

• ЧИМ (частотно-импульсная) — изменяется частота повторения.

• ИКМ (импульсно-кодовая) — цифровое кодирование.

Спектр АИМ-сигнала: содержит спектр модулирующего сигнала, перенесённый на частоты k·f₀ (f₀ — частота следования импульсов), и спектральные составляющие самой несущей последовательности. Полоса определяется произведением полос модулирующего сигнала и частоты импульсов.

# Вопрос 29

Характеристика и особенности технологии сверхширокополосной импульсной модуляции.

Ответ:

Сверхширокополосная (СШП) импульсная модуляция (UWB) — технология передачи информации короткими импульсами, занимающими полосу сотен МГц — нескольких ГГц.

Особенности:

• Используются ультракороткие импульсы (наносекундного диапазона).

• Низкая спектральная плотность мощности (маски FCC и ГКРЧ).

• Повышенная помехоустойчивость и скрытность.

• Высокая разрешающая способность (локализация, радар).

Типы СШП-сигналов: ультракороткие импульсы, гауссовы импульсы, хаотические радиоимпульсы, пачки импульсов, OFDM-UWB, ЛЧМ-импульсы.

Преимущества: низкое энергопотребление, высокая скорость передачи на малых расстояниях, проникновение через препятствия.

Применение: беспроводные USB, радар, локальные сети, медицинская диагностика.

# Вопрос 30

Цифровые импульсные сигналы. Сигналы с внутриимпульсной частотной модуляцией.

Ответ:

Цифровые импульсные сигналы — последовательности импульсов, параметры которых принимают дискретные значения, кодирующие цифровую информацию.

Сигналы с внутриимпульсной частотной модуляцией (ЛЧМ-импульсы):

Мгновенная частота линейно изменяется внутри импульса: ω(t) = ω₁ + (ω₂ − ω₁)·t/T.

s(t) = A·cos[ω₁t + (ω₂ − ω₁)t²/(2T)].

Свойства:

• Большая база (произведение длительности на полосу) — хорошее разрешение по дальности и скорости.

• При сжатии импульса (согласованная фильтрация) амплитуда выходного сигнала значительно превышает уровень шумов.

• Повышенная надёжность обнаружения слабых отражённых сигналов в радиолокации.

Применение: радиолокация, гидролокация, беспроводные сети.

# Вопрос 31

Цифровая модуляция (манипуляция). Общая характеристика цифровых видов модуляции. Классификация.

Ответ:

Цифровая модуляция (манипуляция) — процесс, при котором параметры несущего колебания изменяются дискретно в соответствии с цифровым потоком данных.

Классификация цифровых видов модуляции:

1. По модулируемому параметру:

• АМн (ASK) — амплитудная манипуляция.

• ЧМн (FSK) — частотная манипуляция.

• ФМн (PSK) — фазовая манипуляция.

2. По числу позиций: двоичные (2 уровня) и многопозиционные (M уровней).

3. По форме спектра: с широкой и узкой полосой.

4. Комбинированные: КАМ (QAM), АФМн, OFDM.

Преимущества цифровой модуляции: помехоустойчивость, возможность коррекции ошибок, эффективное использование полосы, совместимость с цифровой обработкой.

# Вопрос 32

Цифровая модуляция (манипуляция). Сигналы с амплитудной манипуляцией. Узкополосные сигналы.

Ответ:

Амплитудная манипуляция (АМн/ASK): амплитуда несущей принимает M дискретных значений.

Двоичная АМн (2-ASK/OOK): s(t) = A·cos(ω₀t) при «1», s(t) = 0 при «0».

Недостатки: низкая энергетическая эффективность, чувствительность к нелинейности усилителей и импульсным помехам. Применяется в основном в оптических линиях связи.

Для формирования узкополосных сигналов используются формирующие импульсы (фильтры), например «корень из приподнятого косинуса».

Узкополосные сигналы: спектральная плотность отлична от нуля только в окрестности ±ω₀ шириной П, при ω₀ >> П.

Модель: s(t) = Re{sₗ(t)·e^(jω₀t)}, где sₗ(t) — огибающая (комплексная низкочастотная).

Формируются модуляцией низкочастотного сигнала на высокочастотную несущую.

# Вопрос 33

Цифровая модуляция (манипуляция). Сигналы с частотной манипуляцией.

Ответ:

Частотная манипуляция (ЧМн/FSK): несущая переключается между M дискретными частотами.

Двоичная ЧМн (2-FSK): s(t) = A·cos(ωᵢt), где ωᵢ = ω₁ при «0», ω₂ при «1».

ЧМн с непрерывной фазой (CP-FSK): фаза сигнала непрерывна при переходах между частотами.

Минимальная ЧМн (MSK/ЧМНФ): частотная манипуляция с индексом h = 0.5, обеспечивающая ортогональность и минимальную полосу. Фазовое дерево описывает последовательность фазовых переходов.

Преимущества: постоянная амплитуда (эффективные нелинейные усилители), лучшая помехоустойчивость, чем у АМн.

Недостатки: более широкая полоса, чем у ФМн при той же скорости.

Спектр ЧМн-сигнала зависит от разности частот и скорости передачи символов.

# Вопрос 34

Цифровая модуляция (манипуляция). Сигналы с фазовой манипуляцией.

Ответ:

Фазовая манипуляция (ФМн/PSK): фаза несущей принимает M дискретных значений при постоянной амплитуде.

BPSK (ФМн-2): два фазовых состояния (0 и π). s(t) = A·cos(ω₀t + φᵢ), φᵢ = 0 или π.

Формируется фазовым модулятором с биполярным цифровым сигналом.

QPSK (ФМн-4): четыре фазовых состояния (0, π/2, π, 3π/2). Передаёт 2 бита на символ.

Реализуется как сумма синфазной и квадратурной составляющих (I и Q каналы).

Преимущества: высокая помехоустойчивость, постоянная амплитуда, эффективное использование полосы.

Спектр BPSK: sin²(ωT)/(ωT)² — нули на кратных частотах символьной скорости.

Многопозиционная ФМн (8-PSK, 16-PSK): больше бит на символ, но требуется больший SNR.

# Вопрос 35

Цифровая сигналы с многопозиционными видами модуляции. Сигналы с квадратурной амплитудной манипуляцией.

Ответ:

Квадратурная амплитудная манипуляция (КАМ/QAM): одновременная манипуляция амплитудой и фазой. Сигнал: s(t) = Aᵢ·cos(ω₀t + φᵢ).

Реализация: два ортогональных канала (I — синфазный, Q — квадратурный):

s(t) = I(t)·cos(ω₀t) − Q(t)·sin(ω₀t).

Сигнальные созвездия: точки на плоскости I-Q, каждая соответствует символу.

16-КАМ: 16 точек, 4 бита/символ. 64-КАМ: 6 бит/символ.

Преимущества: высокая спектральная эффективность (больше бит/Гц).

Недостатки: требуется линейный усилитель мощности, чувствительность к амплитудным искажениям, высокие требования к SNR при большом M.

Применение: кабельное ТВ, Wi-Fi, LTE, DVB.

# Вопрос 36

Цифровая сигналы с многопозиционными видами модуляции. Сигналы с амплитудно-фазовой манипуляцией.

Ответ:

Амплитудно-фазовая манипуляция (АФМн/APSK): фазоманипулированные колебания с несколькими уровнями амплитуды.

Сигнальные созвездия расположены на концентрических окружностях.

АФМн-16: 4 кольца по 4 точки. АФМн-32, АФМн-64 — больше колец и точек.

Преимущества перед КАМ: меньшие требования к линейности усилителя (амплитудные уровни дискретны), лучшая энергетическая эффективность.

Соотношения радиусов колец оптимизируются для максимальной помехоустойчивости.

Применение: стандарт DVB-S2 (спутниковое цифровое телевидение), где АФМн обеспечивает лучший компромисс между спектральной и энергетической эффективностью.

# Вопрос 37

Цифровая сигналы с многопозиционными видами модуляции. Сигналы с многомерной ортогональной частотной модуляцией.

Ответ:

OFDM (многомерная ортогональная частотная модуляция) — параллельная передача данных на множестве ортогональных поднесущих.

Принцип: сигнал s(t) = Σ sₖ·e^(j2πkΔft), где Δf = 1/T — ортогональное частотное разделение.

Модуляция OFDM = обратное БПФ; демодуляция = прямое БПФ.

COFDM — OFDM с кодами, исправляющими ошибки (Рида-Соломона, свёрточные, турбо-коды).

Особенности: устойчивость к многолучевому распространению (защитный интервал), частичное перекрытие полос поднесущих без взаимных помех.

Реализация: БПФ/ОБПФ вместо тысяч отдельных модуляторов.

Применение: Wi-Fi (802.11a/g/n), LTE, DVB-T, WiMAX.

SC-FDMA — вариант для восходящего канала LTE (меньший PAPR).

# Вопрос 38

Аналитический сигнал. Преобразование Гильберта.

Ответ:

Аналитический сигнал sₐ(t) = s(t) + j·ŝ(t), где ŝ(t) — преобразование Гильберта сигнала s(t).

Преобразование Гильберта: ŝ(t) = (1/π)∫s(τ)/(t − τ)dτ.

В частотной области: Ŝ(ω) = −j·sgn(ω)·S(ω).

Свойства аналитического сигнала:

• Спектр сосредоточен только на положительных частотах.

• s(t) = Re{sₐ(t)} = A(t)·cos[ω₀t + φ(t)], где A(t) = |sₐ(t)| — огибающая.

Применение:

• Формирование однополосной модуляции (SSB).

• Определение огибающей и мгновенной частоты.

• Комплексное представление узкополосных сигналов.

• Пеленгация и обработка сигналов.

# Вопрос 39

Случайные величины и их характеристики. Вероятность. Измерение вероятностей. Функция распределения и плотность вероятности. Усреднение. Моменты случайной величины. Равномерное распределение. Гауссово (нормальное) распределение. Характеристическая функция.

Ответ:

Случайная величина X — величина, принимающая случайные значения с определённой вероятностью.

Вероятность события A: P(A) — числовая мера возможности события, 0 ≤ P(A) ≤ 1.

Измерение: статистическое (частота при большом числе испытаний) или теоретическое.

Функция распределения: F(x) = P(X ≤ x).

Плотность вероятности: p(x) = dF(x)/dx, ∫p(x)dx = 1.

Математическое ожидание: mₓ = E{X} = ∫x·p(x)dx.

Дисперсия: Dₓ = E{(X − mₓ)²} = σₓ².

Моменты: mₖ = E{Xᵏ} — начальные; μₖ = E{(X − mₓ)ᵏ} — центральные.

Равномерное распределение: p(x) = 1/(b − a) при a ≤ x ≤ b.

Гауссово (нормальное): p(x) = (1/σ√(2π))·exp(−(x − m)²/(2σ²)).

Характеристическая функция: Φ(ω) = E{e^(jωX)} = ∫e^(jωx)·p(x)dx — порождающая функция моментов.

# Вопрос 40

Методы расширения спектра сигналов. Сигналы с прямым расширением спектра. Общая характеристика методов расширения спектра.

Ответ:

Методы расширения спектра (МРС) — методы, при которых полоса сигнала значительно превышает полосу информационного сообщения.

Цели: повышение помехоустойчивости, скрытность, множественный доступ, устойчивость к замираниям.

Классификация:

1. Прямое расширение спектра (DSSS) — умножение на псевдослучайную последовательность (ПСП).

2. Псевдослучайная перестройка частоты (ППРЧ/FHSS) — скачкообразное изменение несущей частоты.

3. Хирп-расширение — ЛЧМ модуляция.

ПСП (М-последовательности) генерируются регистрами сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС).

Автокорреляция ПСП: R(τ) ≈ 1/Tₚ при τ = 0, R(τ) ≈ −1/(N·Tₚ) при τ ≠ 0.

Обработка: корреляционный приём с копией ПСП на приёме.

# Вопрос 41

Методы расширения спектра сигналов. Сигналы с прямым расширением спектра.

Ответ:

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — прямое расширение спектра:

s(t) = d(t)·c(t), где d(t) — информационный сигнал, c(t) — ПСП (±1).

Формирование: информационный бит умножается на расширяющую ПСП длиной N чипов. Скорость чипов Rᶜ >> скорости битов Rᵇ.

Коэффициент расширения (процессинговый выигрыш): Gₚ = N = Rᶜ/Rᵇ.

Спектр DSSS-сигнала: (sin x/x)² с полосой B ≈ 2Rᶜ. Спектральная плотность мощности снижается в N раз.

Приём: корреляция принятого сигнала с локальной копией ПСП. Пик корреляции — при совпадении кодов.

Преимущества: подавление узкополосных помех (процессинговый выигрыш Gₚ), скрытность, множественный доступ (CDMA).

# Вопрос 42

Методы расширения спектра сигналов. Сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

Ответ:

ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты) — несущая частота скачкообразно меняется по псевдослучайному закону среди M частотных слотов.

Виды ППРЧ:

• Межсимвольная — частота меняется от символа к символу.

• Побитовая — частота меняется на каждый бит.

• Внутрибитовая — несколько частот в пределах одного бита.

Частотно-временная матрица: строки — частотные каналы, столбцы — временные слоты.

Преимущества: устойчивость к узкополосным помехам и замираниям (при поражении одного канала информация восстанавливается), скрытность, множественный доступ.

Синхронизация: передатчик и приёмник работают по одной ПСП для выбора частот.

Сочетание с ЧМн: двоичная/случайная частотная манипуляция на каждом частотном слоте.

# Вопрос 43

Статистические характеристики систем случайных величин. Функция распределения и плотность вероятности систем случайных величин. Корреляция. Статистическая независимость случайных величин. Многомерная характеристическая функция. Плотность вероятности суммы случайных величин.

Ответ:

Система случайных величин (X, Y) описывается совместной функцией распределения F(x,y) = P(X ≤ x, Y ≤ y) и совместной плотностью p(x,y).

Маргинальные плотности: pₓ(x) = ∫p(x,y)dy; pᵧ(y) = ∫p(x,y)dx.

Корреляция: Rₓᵧ = E{XY} = ∫∫xy·p(x,y)dxdy.

Ковариация: cov(X,Y) = Rₓᵧ − mₓ·mᵧ.

Статистическая независимость: p(x,y) = pₓ(x)·pᵧ(y), тогда cov(X,Y) = 0 и Rₓᵧ = mₓ·mᵧ.

Многомерная характеристическая функция: Φ(ω₁, ω₂) = E{e^(j(ω₁X + ω₂Y))}.

Плотность вероятности суммы Z = X + Y:

pᵤ(z) = ∫pₓ(x)·pᵧ(z − x)dx — свёртка плотностей.

При независимых X и Y: характеристическая функция суммы — произведение характеристических функций.

# Вопрос 44

Меандровые шумоподобные сигналы.

Ответ:

Меандровые шумоподобные сигналы — сигналы с бинарной (±1) меандровой последовательностью, обладающие спектром, близким к белому шуму.

BOC-модуляция (Binary Offset Carrier): s(t) = d(t)·r(t), где d(t) — ПСП дальномерного кода, r(t) — меандровая последовательность с частотой в 2 раза выше.

Свойства:

• Спектр имеет два основных лепестья (в отличие от одного у BPSK), что улучшает точность псевдодальности.

• Подавление многолучевых помех за счёт разнесения спектральных пиков.

• Используются в системах GPS (L1C), Galileo.

Меандровая последовательность: r(t) чередует +1 и −1 с периодом 2Tᶜ.

Преимущества: более точное определение времени задержки, лучшее разделение полезного сигнала и помех.

# Вопрос 45

Сравнение сигналов с цифровыми видами модуляции. Спектральная эффективность цифровых видов модуляции. Энергетическая эффективность цифровых сигналов с простыми и многопозиционными видами модуляции.

Ответ:

Спектральная эффективность η — число бит, передаваемых за один Гц полосы: η = Rᵇ/B (бит/с/Гц).

Значения для простых видов модуляции:

• 2-АМн (OOK): η ≈ 0.5 бит/с/Гц.

• BPSK: η ≈ 1 бит/с/Гц.

• QPSK: η ≈ 2 бит/с/Гц.

• 8-PSK: η ≈ 3 бит/с/Гц.

• 16-КАМ: η ≈ 4 бит/с/Гц.

• 64-КАМ: η ≈ 6 бит/с/Гц.

Энергетическая эффективность — минимальное отношение Eᵦ/N₀, обеспечивающее заданную вероятность ошибки.

Простые виды: BPSK — наилучшая помехоустойчивость (Eᵦ/N₀ ≈ 9.6 дБ при Pₑ = 10⁻⁵), АМн — наихудшая.

Многопозиционные: КАМ-256, АФМн-64 — высокая спектральная, но низкая энергетическая эффективность.

Компромисс: увеличение M повышает η, но требует большего SNR. Оптимальный выбор зависит от условий канала.

# Вопрос 46

Случайные процессы. Стационарные случайные процессы. Свойство эргодичности. Интервал корреляции. Белый шум.

Ответ:

Случайный процесс X(t) — семейство случайных величин, зависящих от времени t.

Стационарный процесс — статистические характеристики не зависят от сдвига начала отсчёта:

• mₓ(t) = const; Rₓ(t₁, t₂) = Rₓ(t₁ − t₂).

Свойство эргодичности: временные средние по одной реализации равны ансамблевым:

⟨x(t)⟩ = mₓ; ⟨x²(t)⟩ − mₓ² = σₓ².

Позволяет определять характеристики по одной длительной реализации.

Интервал корреляции τₖ — время, за которое АКФ убывает до заданного уровня (обычно 1/e или 0.1 от максимума). Характеризует «память» процесса.

Белый шум — процесс с равномерным спектром: Sₓ(ω) = N₀/2.

АКФ белого шума: Rₓ(τ) = (N₀/2)·δ(τ) — некоррелированные отсчёты при τ ≠ 0.

Идеализация: реальный шум ограничен по полосе (белый в полосе).